ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

Введение

Проект межевания территории выполнен в составе проекта планировки.

При разработке проекта учтены следующие нормативные документы:

- Градостроительный кодекс  РФ;

-Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Абинский район Краснодарского края от 25 мая 2016 года № 121-с;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Правила землепользования и застройки Абинского городского поселения, утвержденным решением Совета Абинского городского поселения Абинского района от 25 октября 2012 года № 353-с (в редакции решения Совета Абинского городского поселения от 29 апреля 2021 года № 94-с).

Межевание осуществлялось на основе сведений о земельных участках,          предоставленных заказчиками.

Состав и содержание проекта межевания определяется ст.43 Градостроительного кодекса РФ.

Проектное решение

Задача проекта межевания – регулирование планировочной организации         территории в границах планировочных элементов посредством установления границ земельных участков.

Территория в соответствии с Правилами землепользования и застройки Абинского городского поселения, утвержденным решением Совета Абинского городского поселения Абинского района от 25 октября 2012 года № 353-с (в редакции решения Совета Абинского городского поселения от 29 апреля 2021 года № 94-с), дифференцирована на следующие зоны размещения объектов:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами с содержанием домашнего скота и птицы (Ж-1Б);

В проекте межевания отображены границы существующих и проектируемых земельных участков.

Границы и размеры проектируемых земельных участков определялись с учетом действующих градостроительных нормативов, градостроительных регламентов и планируемого функционального использования территории.

Границы участков установлены графически по плану М 1:1000 и подлежат уточнению при формировании земельно-правовых отношений.

В результате межевания территории в границах элементов планировочной структуры выделено 42 земельных участков, в том числе улично-дорожная сеть (территория общего пользования).

Перечень и сведения о площади и видах разрешенного использования земельных участков

| Номер участка | Площадь участка, м² | Кадастровый номер земельного участка | Разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7349 | – | Благоустройство территории |
| 2 | 667 | – | Для индивидуального жилищного строительства |
| 3 | 673 | – | Для индивидуального жилищного строительства |
| 4 | 673 | – | Для индивидуального жилищного строительства |
| 5 | 673 | – | Для индивидуального жилищного строительства |
| 6 | 673 | – | Для индивидуального жилищного строительства |
| 7 | 673 | – | Для индивидуального жилищного строительства |
| 8 | 673 | – | Для индивидуального жилищного строительства |
| 9 | 675 | – | Для индивидуального жилищного строительства |
| 10 | 671 | – | Для индивидуального жилищного строительства |
| 11 | 673 | – | Для индивидуального жилищного строительства |
| 12 | 432 | – | Для индивидуального жилищного строительства |
| 13 | 433 | – | Для индивидуального жилищного строительства |
| 14 | 568 | – | Для индивидуального жилищного строительства |
| 15 | 566 | – | Для индивидуального жилищного строительства |
| 16 | 563 | – | Для индивидуального жилищного строительства |

| Номер участка | Площадь участка, м² | Кадастровый номер земельного участка | Разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | 571 | – | Для индивидуального жилищного строительства |
| 18 | 573 | – | Для индивидуального жилищного строительства |
| 19 | 561 | – | Для индивидуального жилищного строительства |
| 20 | 562 | – | Для индивидуального жилищного строительства |
| 21 | 572 | – | Для индивидуального жилищного строительства |
| 22 | 569 | – | Для индивидуального жилищного строительства |
| 23 | 566 | – | Для индивидуального жилищного строительства |
| 24 | 565 | – | Для индивидуального жилищного строительства |
| 25 | 571 | – | Для индивидуального жилищного строительства |
| 26 | 574 | – | Для индивидуального жилищного строительства |
| 27 | 561 | – | Для индивидуального жилищного строительства |
| 28 | 593 | – | Для индивидуального жилищного строительства |
| 29 | 538 | – | Площадки для занятий спортом |
| 30 | 543 | – | Благоустройство территории |
| 31 | 591 | – | Для индивидуального жилищного строительства |

| Номер участка | Площадь участка, м² | Кадастровый номер земельного участка | Разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | 590 | – | Для индивидуального жилищного строительства |
| 33 | 547 | – | Благоустройство территории |
| 34 | 466 | – | Для индивидуального жилищного строительства |
| 35 | 469 | – | Для индивидуального жилищного строительства |
| 36 | 491 | – | Для индивидуального жилищного строительства |
| 37 | 647 | – | Для индивидуального жилищного строительства |
| 38 | 632 | – | Для индивидуального жилищного строительства |
| 39 | 965 | – | Для индивидуального жилищного строительства |
| 40 | 45 | – | Площадки для мусоросборников |
| 41 | 2178 | – | Улично-дорожная сеть |
| 42 | 5162 | – | Улично-дорожная сеть |

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,

которые будут отнесены к территориям общего пользования

или имуществу общего пользования

Проектом предусмотрено формирование двух земельных участков площадью 5162 м² и 2178 м², которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,

в отношении которых предполагается резервирование

и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Земельные участки, в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд отсутствуют.